Załącznik nr 2 do formularza oferty

Zestawienie parametrów opisujących przedmiot zamówienia

Pakiet 1 – Stenty żylne
	L.p.
	Parametr / Warunek
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane

(wypełnić)

	1.
	Stent samorozprężalny, zamkniętokomórkowy, nitinolowy 
	Tak
	

	2.
	Stent wycinany laserowo z jednego kawałka materiału 
	Tak
	

	3.
	System dostarczania OTW 
	Tak
	

	4.
	System kompatybilny z prowadnikiem 0,035” 
	Tak
	

	5.
	Stent kompatybilny z koszulką 9 F we wszystkich rozmiarach 
	Tak
	

	6.
	Duża siła radialna: 29,05 Newtonów 
	Tak
	

	7.
	System dostarczania minimalizujący efekt skakania stentu 
	Tak
	

	8.
	Dostępne średnice stentu: 12mm, 14mm, 16mm 
	Tak
	

	9.
	Dostępne długości stentu: 60mm, 90mm, 120mm 
	Tak
	


UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

· Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów 

· Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. 

   .............................................









                                           podpis i pieczątka imienna osoby 

                                                 upoważnionej do reprezentowania firmy
Pakiet 2 – Neuroradiologiczny specjalistyczny sprzęt do embolizacji
	L.p.
	Parametr / Warunek
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane

(wypełnić)

	1.
	Materiał embolizacyjny do leczenia malformacji 
naczyniowych mózgu i rdzenia kręgowego 
	Tak
	

	a.
	Materiał embolizacyjny do embolizacji naczyniaków na 
zasadzie wytrącania materiału embolizacyjnego. 
	Tak
	

	b.
	Kopolimer PLGA rozpuszczalny w DMSO 
	Tak
	

	c.
	Dostępny w trzech stężeniach 25%, 30%, 35% 
	Tak
	

	d.
	W zestawie: 1 szklana strzykawka z 1ml materiału embolizacyjnego, 1 szklana strzykawka 1ml DMSO, zestaw adapterów odpowiednich do wybranych cewników 
	Tak
	

	2.
	Cewnik umożliwiający dostęp do zabiegów neuroradiologicznych 
	Tak
	

	a.
	Cewnik zbrojony 
	Tak
	

	b.
	Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” 
	Tak
	

	c.
	Atraumatyczny dystalny segment umożliwiający kształtowanie końcówki nad parą wodną 
	Tak
	

	d.
	Dwa platynowe markery umożliwiające pozycjonowanie 
i odczepianie spirali 
	Tak
	

	e.
	Zewnętrzna średnica 5F, średnica wewnętrzna 0.055” 
	Tak
	

	f.
	Długość cewnika 125cm 
	Tak
	


UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

· Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów 

· Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie   oferty. 

   .............................................









                                           podpis i pieczątka imienna osoby 

                                                 upoważnionej do reprezentowania firmy
Pakiet 3 – Stenty samorozprężalne stalowe


	L.p.
	Parametr / Warunek
	Parametr wymagany
	Parametry oferowane

(wypełnić)

	1.
	Stent samorozprężalny wykonany ze stopu stali z kobaltem 
	Tak
	

	2.
	System dostawczy akceptujący prowadnik 0.035”, 0TW i 0.014” monorali 
	Tak
	

	3.
	Długość cewnika dostawczego 75cm i 135cm 
	Tak
	

	4.
	Stent o dużej elastyczności i sile radialnej, miękkości i możliwości dopasowania do kształtu naczynia 
	Tak
	

	5.
	Stent dobrze widoczny we fluoroskopii 
	Tak
	

	6.
	Sten całkowicie repozycjonowalny 
	Tak
	

	7.
	Sten dostępny w średnicach 2-24 mm i długościach od 20-139 mm 
	Tak
	


UWAGA! WYPEŁNIĆ TABELĘ zawierającą opis przedmiotu zamówienia.

· Nie wypełnienie tabeli będzie rozumiane jak niespełnienie parametrów 

· Nie spełnienie któregokolwiek parametru opisującego przedmiot zamówienia spowoduje odrzucenie   oferty. 
   .............................................









                                           podpis i pieczątka imienna osoby 

                                                 upoważnionej do reprezentowania firmy
PAGE  
1

